Projet ESP32-CAM

Détection de couleur simple (Edge AI léger) + pistes TinyML réel

Auteur : Mohamed Sadek Ben Abdallah

Board : AI-Thinker ESP32-CAM

Ce document couvre deux volets complémentaires : une implémentation pratique de détection de couleur entièrement embarquée (fonctionnelle sur Arduino IDE, sans matériel supplémentaire), et une piste sérieuse vers du vrai TinyML (réseau de neurones) sur la même carte AI-Thinker ESP32-CAM.

# 1. Détection de couleur — principe et architecture

La caméra capture des images au format RGB565 (accès direct aux composantes Rouge/Vert/Bleu de chaque pixel, sans décodage JPEG coûteux). Une tâche FreeRTOS parcourt les pixels par échantillonnage et calcule le centroïde (position moyenne) des pixels proches d'une couleur cible.

## 1.1 Points d'entrée HTTP

| Route | Rôle |
| --- | --- |
| / | Page web avec un point rouge qui suit la position détectée en direct |
| /detection | Résultat JSON : {detected, x, y, pixels} |
| /setcolor?r=&g=&b=&tol= | Change la couleur cible et sa tolérance à chaud |

## 1.2 Détails techniques clés

-  Distance de couleur « Manhattan » (|ΔR|+|ΔG|+|ΔB|) : suffisamment précise et beaucoup plus rapide qu'une vraie distance euclidienne pour ce cas d'usage.

-  Échantillonnage (SAMPLE_STEP = 2) : on analyse un pixel sur deux dans chaque dimension, ce qui divise le travail par 4 avec une perte de précision négligeable.

-  MIN_MATCHING_PIXELS : seuil minimal de pixels correspondants avant de déclarer « objet détecté », pour ignorer le bruit (quelques pixels isolés de la bonne couleur par hasard).

-  Note matérielle : l'ordre des octets RGB565 peut varier selon le module caméra ; si les couleurs semblent inversées, inverser l'ordre de lecture des deux octets (commentaire présent dans le code).

## 1.3 Limite honnête à connaître

Ceci n'est PAS du TinyML au sens strict : aucun réseau de neurones n'est utilisé, seulement un seuillage de couleur (color thresholding), une technique de vision par ordinateur classique. C'est une étape pratique utile vers l'Edge AI, mais la section 3 de ce document présente la voie vers un vrai modèle de deep learning embarqué.

# 2. Code source complet — détection de couleur

/* ESP32-CAM — Détection de couleur/objet simple, entièrement sur l'appareil (aucun traitement dans le cloud : c'est un exemple pratique de Edge AI / TinyML "léger") AI-Thinker ESP32-CAM Principe : - La caméra capture des images au format RGB565 (permet de lire directement les composantes Rouge/Vert/Bleu de chaque pixel, sans décodage JPEG coûteux). - Une tâche FreeRTOS parcourt les pixels (avec échantillonnage pour rester rapide) et cherche ceux qui ressemblent à une couleur cible. - Elle calcule le "centroïde" (position moyenne) des pixels correspondants : c'est la position approximative de l'objet recherché dans l'image. - Le résultat (position + nombre de pixels détectés) est protégé par un Mutex et exposé via une page web (polling JSON) et optionnellement via MQTT. Bibliothèques nécessaires : esp32-camera (incluse), PubSubClient (MQTT, optionnel) Board : AI Thinker ESP32-CAM */ #include "esp_camera.h" #include <WiFi.h> #include <PubSubClient.h> #include "esp_http_server.h" // ---------- Configuration réseau ---------- const char* WIFI_SSID = "TON_WIFI"; const char* WIFI_PASSWORD = "TON_MOT_DE_PASSE"; const char* MQTT_BROKER = "broker.hivemq.com"; const int MQTT_PORT = 1883; const char* MQTT_TOPIC = "esp32cam/color"; const bool MQTT_ENABLED = true; // passe à false si tu ne veux pas utiliser MQTT // ---------- Pinout AI-Thinker ESP32-CAM ---------- #define PWDN_GPIO_NUM 32 #define RESET_GPIO_NUM -1 #define XCLK_GPIO_NUM 0 #define SIOD_GPIO_NUM 26 #define SIOC_GPIO_NUM 27 #define Y9_GPIO_NUM 35 #define Y8_GPIO_NUM 34 #define Y7_GPIO_NUM 39 #define Y6_GPIO_NUM 36 #define Y5_GPIO_NUM 21 #define Y4_GPIO_NUM 19 #define Y3_GPIO_NUM 18 #define Y2_GPIO_NUM 5 #define VSYNC_GPIO_NUM 25 #define HREF_GPIO_NUM 23 #define PCLK_GPIO_NUM 22 // ---------- Paramètres de détection (modifiables à chaud via /setcolor) ---------- volatile uint8_t targetR = 220; // couleur cible par défaut : rouge volatile uint8_t targetG = 40; volatile uint8_t targetB = 40; volatile uint8_t colorTolerance = 60; // distance de couleur acceptée (0-255) const int SAMPLE_STEP = 2; // on analyse 1 pixel sur SAMPLE_STEP dans chaque dimension const int MIN_MATCHING_PIXELS = 25; // seuil minimal pour dire "objet détecté" // ---------- Résultat de détection, protégé par Mutex ---------- struct DetectionResult { bool detected; float x; // position horizontale normalisée (0.0 = gauche, 1.0 = droite) float y; // position verticale normalisée (0.0 = haut, 1.0 = bas) int matchCount; // nombre de pixels correspondant à la couleur cible }; DetectionResult latestDetection = { false, 0, 0, 0 }; SemaphoreHandle_t detectionMutex; httpd_handle_t webServer = NULL; WiFiClient espClient; PubSubClient mqttClient(espClient); // ---------- Initialisation caméra ---------- bool initCamera() { camera_config_t config; config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0; config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0; config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM; config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM; config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM; config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM; config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM; config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM; config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM; config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM; config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM; config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM; config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM; config.pin_href = HREF_GPIO_NUM; config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM; config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM; config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM; config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM; config.xclk_freq_hz = 20000000; config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565; // accès direct aux couleurs, pas de décodage JPEG config.frame_size = FRAMESIZE_QQVGA; // 160x120 : nécessaire pour rester rapide en RGB565 config.fb_count = 2; return esp_camera_init(&config) == ESP_OK; } // ---------- Distance approximative entre deux couleurs ---------- int colorDistance(int r1, int g1, int b1, int r2, int g2, int b2) { return abs(r1 - r2) + abs(g1 - g2) + abs(b1 - b2); // distance "Manhattan", suffisante et rapide } // ===================================================== // Task capture + analyse (Core 1) // ===================================================== void taskColorDetection(void* pvParameters) { for (;;) { camera_fb_t* fb = esp_camera_fb_get(); if (fb != NULL && fb->format == PIXFORMAT_RGB565) { long sumX = 0, sumY = 0; int matchCount = 0; int width = fb->width; int height = fb->height; for (int y = 0; y < height; y += SAMPLE_STEP) { for (int x = 0; x < width; x += SAMPLE_STEP) { int pixelIndex = (y * width + x) * 2; // 2 octets par pixel en RGB565 uint16_t pixel = (fb->buf[pixelIndex] << 8) ¦ fb->buf[pixelIndex + 1]; // NOTE MATÉRIELLE : l'ordre des octets peut varier selon le module caméra. // Si les couleurs détectées semblent inversées (bleu au lieu de rouge...), // inverser l'ordre ci-dessus : (fb->buf[pixelIndex+1] << 8) ¦ fb->buf[pixelIndex] uint8_t r5 = (pixel >> 11) & 0x1F; uint8_t g6 = (pixel >> 5) & 0x3F; uint8_t b5 = pixel & 0x1F; uint8_t r8 = (r5 << 3) ¦ (r5 >> 2); // remise à l'échelle 5 bits -> 8 bits uint8_t g8 = (g6 << 2) ¦ (g6 >> 4); // remise à l'échelle 6 bits -> 8 bits uint8_t b8 = (b5 << 3) ¦ (b5 >> 2); if (colorDistance(r8, g8, b8, targetR, targetG, targetB) < colorTolerance) { sumX += x; sumY += y; matchCount++; } } } xSemaphoreTake(detectionMutex, portMAX_DELAY); latestDetection.matchCount = matchCount; if (matchCount >= MIN_MATCHING_PIXELS) { latestDetection.detected = true; latestDetection.x = (float)sumX / matchCount / width; latestDetection.y = (float)sumY / matchCount / height; } else { latestDetection.detected = false; } xSemaphoreGive(detectionMutex); esp_camera_fb_return(fb); } else if (fb != NULL) { esp_camera_fb_return(fb); } vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(120)); // ~8 analyses/seconde, largement suffisant pour ce cas d'usage } } // ===================================================== // Task réseau (Core 0) : publie le résultat sur MQTT // ===================================================== void taskMqttPublish(void* pvParameters) { if (!MQTT_ENABLED) { vTaskDelete(NULL); } mqttClient.setServer(MQTT_BROKER, MQTT_PORT); for (;;) { if (!mqttClient.connected()) { mqttClient.connect("esp32cam-color"); } mqttClient.loop(); DetectionResult snapshot; xSemaphoreTake(detectionMutex, portMAX_DELAY); snapshot = latestDetection; xSemaphoreGive(detectionMutex); char payload[96]; snprintf(payload, sizeof(payload), "{\"detected\":%s,\"x\":%.2f,\"y\":%.2f,\"pixels\":%d}", snapshot.detected ? "true" : "false", snapshot.x, snapshot.y, snapshot.matchCount); mqttClient.publish(MQTT_TOPIC, payload); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500)); // publication 2x/seconde : suffisant, évite de saturer le broker } } // ===================================================== // Handler HTTP : "/" -> page web avec un point qui suit l'objet détecté // ===================================================== esp_err_t indexHandler(httpd_req_t* req) { const char* html = "<!DOCTYPE html><html><head><meta charset='utf-8'><title>ESP32-CAM Couleur</title></head>" "<body style='background:#111;color:#eee;font-family:sans-serif;text-align:center;'>" "<h3>Détection de couleur en direct</h3>" "<div style='position:relative;width:320px;height:240px;margin:auto;background:#222;border:1px solid #444;'>" "<div id='dot' style='position:absolute;width:16px;height:16px;border-radius:50%;" "background:red;display:none;transform:translate(-50%,-50%);'></div>" "</div>" "<p id='status'>En attente...</p>" "<script>" "setInterval(async () => {" " const r = await fetch('/detection'); const d = await r.json();" " const dot = document.getElementById('dot');" " const status = document.getElementById('status');" " if (d.detected) {" " dot.style.display = 'block';" " dot.style.left = (d.x * 320) + 'px';" " dot.style.top = (d.y * 240) + 'px';" " status.textContent = 'Objet détecté (' + d.pixels + ' pixels)';" " } else {" " dot.style.display = 'none';" " status.textContent = 'Aucun objet de cette couleur';" " }" "}, 200);" "</script></body></html>"; httpd_resp_set_type(req, "text/html"); return httpd_resp_send(req, html, strlen(html)); } // ===================================================== // Handler HTTP : "/detection" -> résultat JSON (interrogé par la page web) // ===================================================== esp_err_t detectionHandler(httpd_req_t* req) { DetectionResult snapshot; xSemaphoreTake(detectionMutex, portMAX_DELAY); snapshot = latestDetection; xSemaphoreGive(detectionMutex); char json[96]; snprintf(json, sizeof(json), "{\"detected\":%s,\"x\":%.2f,\"y\":%.2f,\"pixels\":%d}", snapshot.detected ? "true" : "false", snapshot.x, snapshot.y, snapshot.matchCount); httpd_resp_set_type(req, "application/json"); return httpd_resp_send(req, json, strlen(json)); } // ===================================================== // Handler HTTP : "/setcolor?r=NN&g=NN&b=NN&tol=NN" -> change la couleur cible à chaud // ===================================================== esp_err_t setColorHandler(httpd_req_t* req) { char query[64], valueStr[8]; if (httpd_req_get_url_query_str(req, query, sizeof(query)) == ESP_OK) { if (httpd_query_key_value(query, "r", valueStr, sizeof(valueStr)) == ESP_OK) targetR = atoi(valueStr); if (httpd_query_key_value(query, "g", valueStr, sizeof(valueStr)) == ESP_OK) targetG = atoi(valueStr); if (httpd_query_key_value(query, "b", valueStr, sizeof(valueStr)) == ESP_OK) targetB = atoi(valueStr); if (httpd_query_key_value(query, "tol", valueStr, sizeof(valueStr)) == ESP_OK) colorTolerance = atoi(valueStr); Serial.printf("Nouvelle couleur cible : R=%d G=%d B=%d (tolérance=%d)\n", targetR, targetG, targetB, colorTolerance); } httpd_resp_set_type(req, "text/plain"); return httpd_resp_send(req, "OK", 2); } void startWebServer() { httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG(); config.server_port = 80; config.max_uri_handlers = 4; if (httpd_start(&webServer, &config) == ESP_OK) { httpd_uri_t indexUri = { "/", HTTP_GET, indexHandler, NULL }; httpd_uri_t detectionUri = { "/detection", HTTP_GET, detectionHandler, NULL }; httpd_uri_t setColorUri = { "/setcolor", HTTP_GET, setColorHandler, NULL }; httpd_register_uri_handler(webServer, &indexUri); httpd_register_uri_handler(webServer, &detectionUri); httpd_register_uri_handler(webServer, &setColorUri); } } // ===================================================== // Setup / Loop // ===================================================== void setup() { Serial.begin(115200); if (!initCamera()) { Serial.println("Erreur d'initialisation de la caméra"); return; } WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(300); Serial.print("."); } Serial.println(); Serial.print("Page de détection : http://"); Serial.println(WiFi.localIP()); detectionMutex = xSemaphoreCreateMutex(); xTaskCreatePinnedToCore(taskColorDetection, "TaskColor", 4096, NULL, 1, NULL, 1); xTaskCreatePinnedToCore(taskMqttPublish, "TaskMqtt", 4096, NULL, 1, NULL, 0); startWebServer(); } void loop() { vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000)); // tout le travail se fait dans les tâches et le serveur HTTP }

# 3. Vers un vrai TinyML sur AI-Thinker ESP32-CAM

Le framework officiel ESP-WHO d'Espressif a évolué : sa version actuelle cible désormais les puces ESP32-S3 et ESP32-P4, qui disposent de plus de mémoire — ce qui exclut la carte AI-Thinker ESP32-CAM (basée sur un ESP32 classique). Ce n'est donc pas la bonne piste pour ce matériel.

L'alternative adaptée est le composant officiel esp-tflite-micro, avec son exemple person_detection : un vrai modèle TensorFlow Lite (250 Ko, quantifié en int8) qui détecte la présence d'une personne dans l'image. Il a été testé et documenté sur ESP32 classique avec caméra, ce qui correspond exactement à ce matériel.

Voir la page officielle de l'exemple person_detection (ESP Component Registry)

## 3.1 Différence majeure avec les projets précédents

Contrairement aux projets Arduino IDE précédents, cet exemple utilise ESP-IDF (l'environnement de développement officiel et plus bas niveau d'Espressif), avec l'outil en ligne de commande idf.py au lieu du bouton Upload d'Arduino IDE. C'est une étape d'apprentissage supplémentaire, mais représentative des outils utilisés professionnellement.

## 3.2 Étapes de mise en place

1. Installer ESP-IDF (version release/v4.4 recommandée pour la compatibilité la plus large) en suivant le guide officiel Espressif.

2. Créer le projet à partir de l'exemple officiel avec la commande : idf.py create-project-from-example "espressif/esp-tflite-micro=1.3.3~1:person_detection"

3. Cibler la bonne puce : idf.py set-target esp32 (et non esp32s3, car l'AI-Thinker utilise un ESP32 classique).

4. Vérifier la configuration des broches caméra dans le fichier de configuration de l'exemple, pour qu'elle corresponde au brochage AI-Thinker déjà utilisé dans les projets précédents.

5. Compiler, flasher et surveiller : idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor — le moniteur série affichera un score de confiance (person / no_person) pour chaque image capturée.

## 3.3 Prochaine étape suggérée

-  Adapter le fichier de configuration caméra de l'exemple pour qu'il corresponde exactement au brochage AI-Thinker (déjà validé dans les projets précédents de ce document).

-  Une fois fonctionnel, publier le résultat (person détecté ou non) via MQTT, en réutilisant le même schéma que le projet de détection de mouvement PIR.

-  Comparer les performances (vitesse, précision, consommation mémoire) entre le seuillage de couleur (section 1) et le vrai modèle TinyML (section 3) — un excellent sujet de discussion technique pour un entretien.